大冶市人民医院手术室消毒间

改造及防火门采购项目

询

价

文

件

采购项目编号：YE2017001

采   购   人：大冶市人民医院

二○一七年三月

目     录

第一章   询价邀请函	---------------------------------------------2

- 询价项目要求及文件基本格式----------------------7

第一章  询价邀请函

根据工作要求，大冶市人民医院拟询价采购手术室消毒间改造及防火门采购项目，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、采购项目编号：YE2017001

二、采购项目名称：大冶市人民医院手术室消毒间改造及防火门采购项目

三、项目内容及预算：各投标商对以下二个项目可选报也可全报。

| 包号 | 货物名称 | 预算价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一包 | 防火门 | 30780.44 |
| 二包 | 消毒间改造 | 35400.00 |

四：资质及技术要求

1、防火门

资质要求生产商具有防火门生产许可资质；必须达到甲级防火标准，门框为1.5㎜厚，门扇为1.0㎜冷轧镀锌钢板、烤漆；所供防火门带五金、闭门器、门锁、透视窗（200㎜*800㎜，玻璃为6㎜厚透明甲级防火标准），包安装运输、灌浆；质保期两年。

| 门型 |  | 现场加工尺寸 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | H | D | 樘 |
| 甲级防火门 | 双开门 | 1640 | 2100 |  | 1 |
| 甲级防火门 | 双开门 | 1480 | 2100 |  | 1 |
| 甲级防火门 | 双开门 | 1480 | 2130 |  | 1 |
| 甲级防火门 | 双开门 | 1760 | 2090 |  | 1 |

2、消毒间

（1）资质要求具备有水电、装饰施工团队组织能力的公司、个体工商户或自然人；

（2）工程要求详见工程量清单，按申报的附图、清单执行。

五、询价文件的获取

凡有意参加投标者，请于2017年3月3日起带营业执照、税务登记证、组织机构代码证等原件到大冶市人民医院采购办公室报名，获取询价文件电子版（自带U盘）。

六、询价响应文件送达：

1、 询价响应文件递交的截止时间为2017年3月7日上午8时30分（现场递交和邮寄递交均可）。

2、询价响应文件送达地点为大冶市人民医院采购办。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件文件，采购人不予受理。

八、发布公告的媒介

本次询价公告大冶市人民医院（www.dyhos.cn）网上发布。

九、联系方式

采购人：大冶市人民医院          联系人： 何主任

电话  ：0714-8765906          联系地址：大冶市城北开发区东风路25号

大冶市人民医院

2017年3月3日

第二章  询价须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：大冶市人民医院

2.2“询价供应商”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织。如果该供应商在本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

2.3“询价响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 询价供应商的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

3.2在中华人民共和国境内注册，具备营业执照、组织机构代码证、税务登记证的供应商。

3.3有完善的工程实施方案以及完善的售后服务体系。

4. 询价费用

4.1 询价供应商应自行承担所有与编写和提交询价响应文件有关的费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2在询价过程中询价小组发现供应商有下列情形之一的，认定其有围标串标行为，宣布本次询价无效：

1）不同供应商的询价文件两处以上（含两处）错、漏一致或雷同的；

2）不同供应商的询价各项报价存在异常一致或者呈规律性变化的；

3）不同供应商的询价文件由同一单位或者同一个人编制的；

4）不同供应商的询价文件中投标资料相互混装或项目班子成员出现同一人的；

二、询价响应文件的编制

5. 询价响应文件编制基本要求

5.1询价供应商对询价纸制响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2询价供应商提交的询价响应文件以及询价供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释询价响应文件时以翻译文本为主。

5.3询价供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4询价响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因询价供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由询价供应商自行承担。

5.6询价响应文件的组成

询价响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）询价表；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,并加盖单位公章，如未提供,评审小组有权拒绝其询价响应文件）

1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2）参加询价的须携带负责人身份证复印件；委托代理人参加询价的,需出具委托书原件及委托代理人本人身份证复印件。

3）工程实施方案以及完善的售后服务承诺；

4）服务承诺

①产品质量符合国家有关标准，无假冒伪劣产品。

②实行“三包一免” 服务（包换、包退、包赔，免费送货上门）。

③按时按量供货，无延期供货行为发生。

④协议供应商不得为非协议供应商代开发票。

⑤接受市人民医院监审办动态管理，不得拒绝推诿阻挠

5）询价供应商必须提供的有关资料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、询价报价要求

7.对于本文件中未列明，而询价供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

四、询价响应文件的份数、封装和递交

8. 询价响应文件的份数和封装

8.1询价供应商应将询价响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独封装，即：“价格文件”正本一份，副本两份；“商务技术文件”正本一份，副本两份。信封上标明“价格文件”，“商务技术文件”，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

8.2询价响应文件的信封上应写明：

1）询价项目编号；

2）询价项目名称；

3）询价货物、服务名称；

4）询价供应商名称。

9. 询价响应文件的递交

9.1所有询价响应文件应于“第一部分 询价邀请函”中规定的时间前密封递交到大冶市人民医院招标采购办公室，封口处加盖询价供应商公章。

10.迟交的询价响应文件

按《政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交询价响应文件截止时间之后收到的任何询价响应文件。

11.询价结果

询价小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成询价报告。

11.1响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，询价活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

五、确定成交供应商办法

12.1根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

六、签订合同

13.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

七、适用法律

14.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。